Firma

Christian Aicher

Wienerstraße 5, 4800 Attnang-P.

Wichtige Information zu 2-Säulen Hebebühne!

- Nach einer professionellen Montage der Hebebühne sind die Synchronisierungsseile mehrmals zu kontrollieren bzw. nachzustellen.

Bitte wie folgt kontrollieren:

Nach 1 –wöchigem Erstbetrieb

Nach 1 –monatigem Betrieb

- Weiters ist zu beachten, dass der Endabschalter oben eine leichte Schrägstellung benötigt. D. h. den Schalthebel mit ca. 30° verdrehen, da sonst eine Schaltfunktion nicht gegeben ist. Sofern man dass nicht berücksichtigt,  hat es die Folge, dass der Schalter defekt wird.

- Vor der Montage der Hebebühne sind die Bruchsicherungen zu Überprüfen. (Siehe dazu die beigelegte Montageanleitung des Herstellers).

- Generell ist in erster Linie die Montageanleitung des Herstellers zu befolgen.

- Der Bodenaufbau ist zu Prüfen, siehe die Liste im Anhang.

Bei etwaigen Fragen wenden Sie sich bitte an uns!

Beste Grüße

Ihr Fair – Tools Team